КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

| № | Наименование на СМР | Единична мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА, ДЕЙНОСТИ ПО ФАСАДА |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на фасадно тръбно скеле за времето на строителство, вкл. предпазно декоративно платнище | м² | 2 500,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на фасадна ТИС над цокъл, 10см EPS, параметри и обхват съгл. техническа спецификация, система Ceresit Aquastatic или еквивалентна | м² | 2 020,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на фасадна ТИС за еркери, 2см XPS, параметри и обхват съгл. техническа спецификация, система Ceresit Aquastatic или еквивалентна | м² | 50,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на фасадна ТИС в зоната на цокъла, 5см XPS, параметри и обхват съгл. техническа спецификация, система Ceresit Aquastatic или еквивалентна | м² | 215,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на фасадна ТИС за обръщане на отвори с ширина до 20см, XPS 2 см, параметри и обхват съгл. техническа спецификация, система Ceresit Aquastatic или еквивалентна | м | 1 050,00 |
| 6 | Боядисване /доставка и полагане/ с еднокомпонентен еднокомпонентен емайллак на метална дограма или метални повърхности двукратно, вкл. почистване на повърхността, грундиране, опазване на околните повърхности, чрез облепване, параметри съгл. техническа спецификация | м² | 50,00 |
| 7 | Доставка и полагане на силикат-силиконова мазилка по фасади без изграждане на ТИС, вкл.грундиране и подготовка на основата, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м² | 25,00 |
| 8 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временна строителна ограда с височина 1,80м за етапа на изпълнение на обекта | м | 185,00 |
| 9 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на информационна табела, съгл. изискванията на Наредба N 2/ 22.03.2004 год | бр. | 1,00 |
|  | Общо: |  |  |
| ІІ. | ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ И ПОКРИВНИ РАБОТИ |  |  |
| 10 | Демонтаж на дървена обшивка по стрехи, вкл. сваляне, натоварване и извозване на отпадъците | м² | 62,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на дървена обшивка по стрехи, включително обработка против вредители и гниене | м² | 62,00 |
| 12 | Демонтаж на улуци и есове от поцинкована ламарина, водосточни тръби и казанчета, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км | м | 345,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на висящи улуци от поцинкована ламарина, с разгъвка 33 см.вкл.закрепващи елементи, снадки и др. | м | 170,00 |
| 14 | Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина, Ф120, вкл.закрепващи елементи, снадки и др. | м | 175,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина, Ф120 | бр. | 12,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина, Ф120 | бр. | 12,00 |
|  | Общо: |  |  |
| ІІI. | ПОДМЯНА НА ДОГРАМА |  |  |
| 17 | Демонтаж на AL и PVC дограма от зид всякакъв вид, включително натоварване и извозване на отпадъците, обхват на дейността съгл. техническа спецификация | м² | 390,00 |
| 18 | Демонтаж на метална дограма от зид всякакъв вид, включително натоварване и извозване на отпадъците, обхват на дейността съгл. техническа спецификация | м² | 32,00 |
| 19 | Демонтаж на метални прозоречни решетки, включително натоварване и извозване на отпадъците, обхват на дейността съгл. техническа спецификация | м² | 20,00 |
| 20 | Демонтаж на външни и вътрешни /PVC, AL и метални/ подпрозоречни плотове, включително натоварване и извозване на отпадъците, обхват на дейността съгл. техническа спецификация | м | 430,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на прозоречна, неотваряема PVC дограма, цвят бял, петкамерна система, двоен стъклопакет /два броя стъкла/ с дебелина 24 мм, бяло флоатно стъкло с дебелина 4мм, със защитно покритие (К стъкло), с р-р взет на място, производство на "ПрофиЛинк" или еквивалентна, параметри съгл. техническа спецификация | м² | 390,00 |
| 22 | Доплащане за отваряемост на петкамерна PVC дограма - едноосно отваряне, включително обков /остъклението е включено в позицията за неотваряемост/ | м² | 190,00 |
| 23 | Доплащане за отваряне на две оси на PVC дограма | бр. | 120,00 |
| 24 | Доставка и монтаж противонасекомна мрежа, вкл.рамка и закрепващи елементи | бр. | 220,00 |
| 25 | Доставка и монтаж на алуминиеви двукрили врати, цват бял, 2/3 остъклена със стъклопакет, алуминиеви профили, включително обков - дръжка, брава, секретен патрон, автомат за самозатваряне, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м² | 20,00 |
| 26 | Доставка и монтаж на еднокрила алуминиева врата, цват бял, алуминиеви профили, плътна без остъкление, включително обков - дръжка, брава, секретен патрон, автомат за самозатваряне, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м² | 15,00 |
| 27 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен плот ширина до 30см, вкл.тапи и аксесоари, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м | 260,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен плот ширина до 30см, вкл.тапи и аксесоари, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м | 170,00 |
|  | Общо: |  |  |
| ІV. | ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА |  |  |
| 30 | Демонтаж на тръби и проводници, вкл. натоварване, извозване и депониране на отпадъците | м | 100,00 |
| 31 | Демонтаж на осветителни тела, вкл. натоварване, извозване и депониране на отпадъците | бр. | 150,00 |
| 32 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 3х1,5мм2 | м | 100,00 |
| 33 | Направа лампен излаз до 8м под мазилка с мостов проводник | бр. | 15,00 |
| 34 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 600х600 мм, 45W, вграден монтаж, в комплект със захранващ блок, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | бр. | 20,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 600х600 мм, 45W, открит монтаж, в комплект със захранващ блок, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | бр. | 115,00 |
| 36 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 30х1200 мм, 45W, открит монтаж, в комплект със захранващ блок, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | бр. | 35,00 |
|  | Общо: |  |  |
| V. | ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР В ОФИСИ, КОРИДОРИ И ДР. |  |  |
| 37 | Обръщане /доставка и монтаж/ на отвори с гипсокартон, след подмяна на дограма, с ширина на ивицата до 30 см., вкл.алуминиеви ъглови профили, обработка на повърхността до фаза "готова за боядисване", параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м | 1 050,00 |
| 38 | Изкърпване /доставка и полагане/ на гипсова шпакловка по стени, вкл.почистване на основата и грундиране, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м² | 280,00 |
| 39 | Направа /доставка и полагане/ на финишна шпакловка по стени и тавани, вкл.почистване на основата и грундиране, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м² | 90,00 |
| 40 | Изкърпване /доставка и полагане/ на вътр.вароциментова мазилка по тухл.стени, вкл. почистване на основата, грундиране, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м² | 80,00 |
| 41 | Направа на циментова шпакловка със стъклофибърна мрежа, грундиране | м² | 80,00 |
| 42 | Двукратно латексово боядисване /доставка и полагане/ по стени и тавани, вкл.почистване на основата и грундиране, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м² | 950,00 |
| 43 | Обръщане /доставка и полагане - двукратно/ с интериорна латексова боя около отвори с ширина на ивицата до 30 см, вкл.почистване на основата и грундиране, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м | 680,00 |
| 44 | Демонтаж и повторен монтаж климатик стенен тип - вътрешно тяло | бр. | 10,00 |
| 45 | Хамалски услуги по пренасяне на мебели и обзавеждане от помещения | чч | 80,00 |
|  | Общо: |  |  |
| VI. | КЛИМАТИЦИ ПО ФАСАДА, ОТВОДНЯВАНЕ: |  |  |
| 46 | Демонтаж на метални стойки за климатик, включително натоварване и извозване на отпадъците до склад на възложителя в рамките на 10 км | кт | 23,00 |
| 47 | Демонтаж на климатик, стенен тип, външно тяло, вкл. събиране на хладилният агент и съхраняването му до последващ монтаж | бр. | 23,00 |
| 48 | Повторен монтаж на външно климатично тяло, свързване на инсталацията, тест | бр. | 23,00 |
| 49 | Доставка и монтаж на стойки за климатик - горещопоцинковани, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | кт | 23,00 |
| 50 | Доставка и монтаж на вертикален клон за климатично отводняване с тръби PPR Ф32, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м | 120,00 |
| 51 | Доставка и монтаж на хоризонтален клон за климатично отводняване с тръби PPR Ф40, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м | 80,00 |
| 52 | Удължаване /доставка и монтаж/ на тръбен път /сноп/ между външно и вътрешно климатично тяло, параметри и обхват съгл. техническа спецификация | м | 10,00 |
| 53 | Зареждане на климатични тела с хладилен агент | кг | 10,00 |
| 54 | Доствака и монтаж на прахово боядисани тави за климатици, вкл.заустване в отводнителна система | бр. | 23,00 |
|  | Общо: |  |  |